采 购 文 件

采 购 人：青岛碧海水务有限公司

项目名称：两水厂电子围栏采购安装服务

项目编号：CG202608

2026年6月15日

第一章 询 价 函

我公司就两水厂电子围栏采购安装服务以公开询比方式组织采购，欢迎符合条件的各单位参加报价。

- 项目名称：两水厂电子围栏采购安装服务

- 项目地点：管家楼水厂、红石崖水厂

三、采购方式：询比采购

四、定标方式：完全响应全部询价条件且评分最高者成交

五、合同主要条款：

- 1.采购范围：（1）要求实现的功能：对标反恐达标标准（《城市供水系统反恐怖防范要求》（GA 1809-2022）），实现以“强化周界主动防御、构建智能安防中枢”为核心目标，提升水厂安防能力：一是部署周界电子围栏系统，严格遵循《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》（GA/T 367-2019）标准，沿主厂区周界布设脉冲电子围栏，按每100米划分独立防区，具有物理屏障、主动反击、延迟入侵、准确报警、安全防护等特性。二是部署集成AI视觉识别的智慧安防管理平台，具备以下功能：设备管理（统一纳管）、周界管理（电子围栏与入侵报警）、视频监控（实时调阅、云台控制、录像回溯）、智能报警（区域入侵、不安全行为、安全隐患等）、数据分析（安防事件统计与洞察）、门禁管理及数据分析，实现“统一管理、智能分析、数据驱动”的安防中枢，支撑反恐达标与标准化运营。详细采购内容和技术标准见“第三章 技术标准、要求及采购清单”

- （2）具体采购范围：本项目为交钥匙工程，投标人需承担全部工作内容，包括但不限于：

①方案深化设计：根据原有设备参数、现场条件及“第三章 技术标准、要求及采购清单”中的功能要求，深化设计两水厂电子围栏和智慧安防系统安装实施方案，并在完工后出具最终的竣工图纸、使用操作说明书；

②设备、软件供应：提供符合设计要求及国家相关标准的电子围栏和智慧安防系统，确保设备规格、参数与“第三章 技术标准、要求及采购清单”一致；

③安装施工：负责采购清单内所有设备和软件的设计安装（含甲供材设备），确保安全文明施工；

④现场调试：完成设备调试，确保各项性能指标达标；

⑤对接验收：负责协助甲方做好西海岸新区反恐部门的相关验收手续（若甲方需要）等；

⑥售后服务：提供质保期内及质保期后的技术支持与维修保养服务。

- 3.本项目总控制价人民币477351.8元（含税），大写人民币肆拾柒万柒仟叁佰伍拾壹元捌角整，各设备控制单价及技术标准要求详见“第三章 技术标准、要求及采购清单”。

- 4.报价要求：总报价必须低于总控制价，所有单价必须低于控制单价，不得更改采购清单中的技术参数和数量，否则报价无效。投标报价包括但不限于完成采购清单及上述采购范围（含甲供材安装）所需的所有材料费、设备费、人工费、管理费、保险费、包装费、装卸费、运输费、调试费、税金、利润等。

- 5.成交后，成交供应商所报单价即为成交价，列入合同清单，数量暂定，完工后由甲乙双方据实结算。

6.质保期：质保2年，2年内因质量问题引起的故障均由成交供应商免费维修，且维修产生的运费等均由成交供应商承担。

7.付款条件：合同签订后预付合同金额的20%，全部完工后，双方验收合格之后半年内付至结算值的95%，余5%质保期满后无质量问题一次性无息付清。

8.付款方式：包括但不限于银行汇款、供应链票据、承兑汇票等方式（具体以甲方财务资金部要求为准）。

六、投标资格要求

1、具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格；

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3、投标人不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、设计单位、招标代理单位。

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）；

5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），未被列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”和“严重失信主体名单”和“经营（活动）异常名录”的不良记录。通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

6、本项目不接受联合体投标、报价。

七、投标供应商须提供以下资料，每项资料必须加盖公章：

- 营业执照副本复印件；

- 缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；

- 上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；

- 缴纳社会保险证明资料（近一个月）；

- 报价文件全部内容（1-19）；

- 近三年无重大违法记录证明

- 近三年业绩合同（2023年5月1日至2026年4月30日签订的金额≥10万元人民币以上的）

- 八、采购公告及采购结果发放：本次采购公告在青岛碧海水务有限公司网站（https://www.qdbhwater.com/ ）上发布,因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人概不负责。

## 九、 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026  年  6  月 22 日9  时00 分，地点为青岛市黄岛区淮河西路167号 。

2、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求装订、密封的投标文件，招标人将予以拒收。

十、采购项目联系人姓名和电话：

采 购 人：青岛碧海水务有限公司

联 系 人：侯可臻

电    话：15753232710

青岛碧海水务有限公司

2026年6月16日

- 投标须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 两水厂电子围栏采购安装服务 |
| 2 | 建设地点 | 青岛市黄岛区 |
| 3 | 采购范围 | 见询价函 |
| 4 | 交货期 | 供货期为30日历天，具体供货日期以买方通知为准。 |
| 5 | 交货地点 | 山东省青岛市黄岛区 |
| 6 | 技术性能指标 | 满足本项目采购文件、相关法律法规及规范要求。 |
| 7 | 投标人资质条件、能力和信誉、业绩 | ### 详见询价函 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 分包 | ☑不允许 |
| 11 | 偏离 | ☑不允许 |
| 12 | 近年发生或尚未结案的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3 年 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 |
| 14 | 签字或盖章要求 | 投标文件应加盖投标人公章、骑缝章及由法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
| 15 | 投标文件副本份数 | 正本1份，副本3份 |
| 16 | 装订要求 | 1.不分册胶装：纸质响应文件胶装成册。 2.每册将大小不一的文件材料（文件材料包括供应商所递交的所有资料，如产品彩页、图纸等）折叠成A4纸面大小制作，左侧胶装成册(不得打钉)。 |
| 17 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件在 2026年 月 日前不得开启 |
| 18 | 递交投标文件地点 | 青岛市黄岛区淮河西路167号 |
| 19 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 20 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：青岛市黄岛区淮河西路167号 |
| 21 投标文件电子版 |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | √要求，投标文件电子版内容：投标文件正本盖章版PDF扫描件 投标文件电子版份数：1份 投标文件电子版形式：U盘。 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件 电子版”字样。 无论是否成交，电子投标文件均不退回 |
| 22成交公示 |  |  |
|  | 在成交通知书发出前，采购人将成交结果的在本项目采购公告发布的同一媒介予以公示，公示期3日。 |  |
| 23.知识产权 |  |  |
| 23.1 | 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 23.2 | 构成采购文件组成部分的合同条款、“技术标准、要求及采购清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”、“甲方”和“乙方”在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 24 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |

一、说明

（一）适用范围：本文件仅适用于本投标邀请中所述的采购项目。

（二）定义

1.“采购人”系指青岛碧海水务有限公司。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。

3.“中标人”系指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人。

（三）投标人应具备的条件

1.满足询价函中的资质规定。

2.投标工程/服务符合国家规定的技术标准和环保标准。

3.满足本文件规定的要求。

（四）联合体投标：本项目不接受联合体投标。

（五）投标有效期：从开标之日起，投标文件有效期为60天。投标有效期不足的，其投标无效。

（六）本文件的澄清、修改

1.投标人收到本文件时，应进行检查；如认为采购文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的，应及时告知采购人澄清或处理。否则，由投标人自行承担所造成的不良后果。

2.根据投标人提出的问题，采购人确定是否需统一召开标前踏勘及答疑会；如统一召开，将通知所有被邀请的投标人参加。

3.采购人对本文件进行必要澄清或修改的，应当在投标截止时间前，并以书面形式通知所有被邀请的供应商。该澄清或修改的内容为本文件的组成部分。

（七）投标费用：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

二、投标文件的编写

（一）一般要求

1.投标人应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。

3.投标文件应当采用书面方式；招标采购单位不接受电报、电话、传真投标。

（二）投标文件的组成

1.投标文件应包括的内容详见本文件“第二章投标须知”及“第六章投标文件编制及投标须知”。

2.除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

（三）投标报价

1.投标人应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价。

- 2.除本文件另有规定外，投标报价为本次采购项目的全部价格，包括但不限于材料费、人工费、管理费、保险费、包装费、装卸费、运输费、税金、利润等。

三、投标文件的递交

1.投标文件的送达：投标文件应在投标截止时间前送达采购单位。

2.投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

3.投标人补充、修改或撤回时，须向招标采购单位出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。

4.补充、修改的内容应当按照本文件的规定签署盖章，并密封。

5.补充、修改文件是投标文件的组成部分。

6.投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件；但可以在开标前出示加盖公章、经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件通知放弃投标。

四、采购人成立采购评审小组独立履行下列职责：

（一）审查投标文件是否符合本采购文件要求；

（二）确定中标供应商。

五、投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

（一）超出营业执照经营范围投标的；

（二）投标文件不符合采购文件要求的；

（三）投标文件与事实不符的；

（四）经采购评审小组一致认定为重大偏离的；

（五）不符合法律、法规有关规定的。

六、评标方法及标准

（一）评标方法：综合评估法。

（二）评标标准：以下2项条件同时满足者中标：

- 满足投标资格及所有询价条件；

- 评分最高者。

七、中标及合同签订

（一）中标通知

1.评标结束，确定中标人后，采购人将成交结果发布在发布询价函的网站上。

2.招标采购单位不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件。

3.中标人有下列情形之一的，中标无效：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（二）合同签订

1.签订合同前，采购人可对中标人的投标文件（含答复、补充文件）进行真实性查验，凡有虚假的，其中标无效，并依据有关规定给予违法违规处理。

2.采购人在中标通知书发布之日起30日内，与中标人按范本格式制作并签订采购合同。项目数量增减、合同条款变更等按采购人相关规定另行签订补充合同。

3.本文件（含补充、修改文件）、中标人的投标文件（含答复、补充文件）均为签订采购合同的依据。

4.中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人重新进行采购。

5.合同履行中，根据实际需求，采购人需追加采购合同标的之外的项目，可与中标供应商就费用进行协商谈判后，签订补充协议。

八、其他商务条件

（一）交货期：按照甲方计划的时间内完成供货安装等服务。

- （二）售后服务：成交供应商应提供及时周到的售后服务，在质保期内免费为甲方提供技术指导服务，因质量问题引起的故障免费维修，且维修产生的运费等均由乙方承担。

（三）乙方货物及服务须符合甲方ISO国际标准质量、环境、职业安全健康一体化管理体系要求。

- （四）安全施工要求

- 1.项目承包人应遵守国家法律、法规、制度、条例，依据国家和地方规范、标准，以及甲方提出的要求进行项目服务，在现场操作时必须遵守甲方的安全管理规定，一切因承包人现场操作不当造成的人身及经济损失均由乙方承担，并赔偿甲方经济损失。

- 2.施工期间，项目承包人需遵守甲方的各种规章制度和工程的施工要求，在甲方限定的时间内完成相应的工作量。

- 3.乙方现场必须有项目负责人和安全责任人，并签订安全生产协议书，负责项目服务的质量和安全，出现意外情况，立即执行紧急方案。

- 技术标准、要求及采购清单

一、主要建设要求

本项目扩建以“强化周界主动防御、构建智能安防中枢”为核心目标，通过安装电子围栏和智慧安防平台系统性提升水厂安防能力，达到：

一是部署周界电子围栏系统，严格遵循《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》（GA/T 367-2019）标准，沿主厂区周界布设脉冲电子围栏，按每100米划分独立防区，具有物理屏障、主动反击、延迟入侵、准确报警、安全防护等特性。

二是部署集成AI视觉识别的智慧安防管理平台，具备以下功能：设备管理（统一纳管）、周界管理（电子围栏与入侵报警）、视频监控（实时调阅、云台控制、录像回溯）、智能报警（区域入侵、不安全行为、安全隐患等）、数据分析（安防事件统计与洞察）、门禁管理及数据分析，实现“统一管理、智能分析、数据驱动”的安防中枢，支撑反恐达标与标准化运营。

- 二、技术标准

- 《脉冲电子围栏安装及其安全运行》GB/T7946-2008

- 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001

- 《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T15408-1994

- 《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》GB/T16796-1997

- 《入侵报警系统技术要求》GA/T368-2001

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

- 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

- 《城市供水系统反恐怖防范要求》（GA 1809-2022）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

- 两水厂平面图

- 1.管家楼水厂平面图

- 2.红石崖水厂平面图

- 四、采购清单及控制价

| 管家楼水厂电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) | 合价 (元) | 备注 |
| 1 | 网络版四线双防脉冲主机 | 4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本； 支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 内置两路独立高压电路，实现真正意义上的双防区，控制中心对该脉冲主机的回控可以精确到单个防区实现分别独立控制； 软件功能 防区：2个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 硬件接口 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入 报警输出：4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 显示方式 显示屏：4.3寸液晶显示屏 常规参数 外壳材质：ABS工程塑料 重量：2.79kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ 尺寸(宽x高x深)：380mm高×255mm宽×110mm深 | 台 | 5 | 2614 | 13070 |  |
| 2 | 网络版四线单防脉冲主机 | 4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本； 支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 软件功能 防区：1个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 硬件接口 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入 报警输出：3路开关量输出（1路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 显示方式 显示屏：液晶显示屏 常规参数 外壳材质：ABS工程塑料 重量：2.2kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ 尺寸(宽x高x深)：380mm高×255mm宽×110mm深 | 台 | 1 | 2185 | 2185 |  |
| 3 | 周界报警室外工控箱 | · 设备材质：冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚 1.0mm±0.15mm； · 尺寸（高宽深）：含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*200mm；不含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*180mm； · 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； · 空气开关：额定电压(V) ：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz)：50/60HZ 数量：1个 （2P） · 防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压） 最大放电电流：20KA 响应时间：＜ 25ns 数量：1个（2P） · 导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3个（5孔） · 高压接线模块：进线范围/10-35平方；出线范围/2.5-16平方； 适用电流/100A ；导件材质/黄铜镀锡； 端口数量/1进2出； 数量：2个 | 个 | 6 | 1070 | 6420 |  |
| 4 | 避雷器（含支架） | 避雷器 | 个 | 11 | 181 | 1991 |  |
| 5 | 室外声光报警器（含支架，电源） | 电子围栏专用， 请不要用于其他系统。 声光报警器（带转动）/声压≥108分贝/电流≤250毫安/（含电源和支架） | 个 | 11 | 138.5 | 1523.5 |  |
| 6 | 四/六线通用中间杆850 | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 根 | 176 | 9.2 | 1619.2 |  |
| 7 | 四线中间杆附件包850 | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 包 | 176 | 20.3 | 3572.8 |  |
| 8 | 四线承力杆附件包850 | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 包 | 22 | 23 | 506 |  |
| 9 | 四线终端杆附件包850 | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 包 | 49 | 69.2 | 3390.8 |  |
| 10 | 四线承力/终端通用杆850 | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 根 | 71 | 46.1 | 3273.1 |  |
| 11 | 20#合金线400米/盘 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，400m一盘 | 盘 | 11 | 443 | 4873 |  |
| 12 | 20#合金线100米/盘 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，100m一盘。 | 盘 | 1 | 106 | 106 |  |
| 13 | 高压绝缘导线100m/盘 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 盘 | 6 | 387 | 2322 |  |
| 14 | 脉冲围栏警示牌 | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 块 | 110 | 9.2 | 1012 |  |
| 15 | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 | 根 | 17 | 101 | 1717 |  |
| 16 | 5米10mm²接地线 | 用于连接避雷器和接地桩，长为5米，10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根 | 根 | 17 | 231 | 3927 |  |
| 17 | 扩展模块 | 【技术参数】 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：140*134*33mm 【产品功能】 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 | 台 | 1 | 70 | 70 |  |
| 18 | 混合报警主机 | 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路） 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路 4、日志容量：5000条 5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN接口*1，4G模块接口*1 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：351.4*261.4*92.3mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持9个报警键盘接入 4、报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 8、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 9、子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 10、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 11、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 12、视频联动：支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP和发送邮件 | 台 | 1 | 1338 | 1338 |  |
| 19 | 键盘及其他 | 【技术参数】 1、设备类型：混合报警主机专用控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C 12、工作湿度：10% 至 90% 13、产品尺寸：150mm(长)*115mm(宽)*27mm(高) 【产品功能】 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 | 台 | 1 | 415 | 415 |  |
| 20 | PVC阻燃穿线管 | Ø25 PVC穿线管 | 米 | 1450 | 2.7 | 3915 |  |
| 21 | 室外铠装光纤 | 8芯室外铠装单模光纤 | 米 | 1500 | 2.2 | 3300 |  |
| 22 | 室外光纤盒 | 4芯光纤盒 | 个 | 9 | 38 | 342 |  |
| 23 | 机架式光纤盒 | 24芯机架式光纤盒 | 个 | 1 | 246 | 246 |  |
| 24 | 光纤跳线 | SC 接口单模光纤 3米 | 条 | 60 | 7.6 | 456 |  |
| 25 | 耦合器 | SC | 个 | 64 | 1.5 | 96 |  |
| 26 | 光纤熔接 | 光纤熔接及测试 | 点 | 32 | 15 | 480 |  |
| 27 | 电源线 | 国标RVV 2*2.5 | 米 | 1600 | 8.1 | 12960 |  |
| 28 | KBG穿线管 | Ø25镀锌穿线管；直通； | 米 | 200 | 6.9 | 1380 |  |
| 29 | PP阻燃波纹管 | Ø25 PP阻燃波纹管 耐酸碱，耐腐蚀，耐老化 | 包 | 5 | 184 | 920 |  |
| 30 | 核心交换机 | 三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持静态路由、聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持虚拟化堆叠（需使用万兆光模块），支持小贝APP和云平台统一管理 | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 管家楼水厂已有核心交换机，但接口剩余数量不满足扩建要求， 增加一台接入交换机 |
| 31 | 光纤收发器 | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 6 | 200 | 1200 |  |
| 32 | 光纤收发器机架 | 插槽数：16槽 电源输入：AC100～260V，50～60HZ 直流输出：DC5V 纹波：≤50mv 噪音：≤50mv 电源保护：过压保护，过流保护，短路保护 工作温度：0～50℃ 储存温度：-20℃～70℃ 相对湿度：5%～95% 外型尺寸： 490*245*93mm（长×宽×高） | 个 | 1 | 369 | 369 |  |
| 33 | 辅材 | 设备安装辅材 | 项 | 1 | 6460 | 6460 |  |
| 34 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 | 48800 | 48800 |  |
| 35 | 小计 |  |  |  |  | 136455.4 |  |
| 二、 | 周界摄像头 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界网络摄像机 | 7T轻智能筒型摄像机 F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8~4 mm：水平视场角：110.0°~70.7°，垂直视场角：59.3°~39.2°，对角视场角：130.6°~81.8° 4~6 mm：水平视场角：92.9°~56.1°，垂直视场角：46.4°~30.2°，对角视场角：112.7°~65.8° 6~9 mm：水平视场角：57.4°~36.3°，垂直视场角：30.4°~19.8°，对角视场角：67.4°~42.2° 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 产品尺寸：180.3 × 99.2 × 94 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：750 g 带包装重量：1080 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.49 A~0.36 A，最大功耗：20.6 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 | 台 | 24 | 0 | 0 | 此项由甲方集采，乙方安装 |
| 1 | 硬盘 | 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：10TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 台 | 6 | 4130 | 24780 | 1、水厂现有录像机路数已满足扩展要求，无需在增加 2、64路 摄像头保存90天，需要197T，开启smart265需要131TB;现有10T*4;6T*6;在增加10T*6；共计136TB |
| 2 | 壁装监控立杆 | L型壁装监控立杆 ；双枪支架 | 套 | 13 | 169 | 2197 |  |
| 3 | 室外防水箱 | 漏电保护器*3；插牌；开关电源；防雷器；· 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； | 套 | 5 | 1071 | 5355 |  |
| 4 | 非屏蔽网线 | 国标 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 9 | 760 | 6840 |  |
| 5 | 8口POE接入交换机 | 8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率120W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理 | 台 | 3 | 815 | 2445 |  |
| 6 | 4口POE交换机 | 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 4 | 586 | 2344 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 5 | 200 | 1000 |  |
| 8 | 辅材 | 设备安装辅材 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 9 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 | 15900 | 15900 |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  | 64361 |  |
| 三 | 园区监控 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域 事件 报警触发：移动侦测（支持人形/车形侦测），异常 Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测（支持人形、车形检测） 音频 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3） 音频采样率：8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤：支持 网络传输 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，HTTPS，IPv6，IPv4 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 用户管理：最多32个用户 可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 客户端：iVMS-4200 浏览器：使用本地服务预览：Chrome 91+，Firefox 88+，Edge 91+ 图像 图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 摄像机 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 快门：1 s~1/100,000 s 宽动态：120 dB 镜头 镜头尺寸接口：M16 光圈类型：固定光圈 最大光圈数：F1.0 景深范围：2.8 mm：2.4 m~∞ 4 mm：3.1 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 8 mm：8.8 m~135 m 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 补光 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 认证 防护：IP67 一般规格 联动方式：上传FTP，上传中心，邮件，抓图，声音报警 通用功能：心跳，密码保护，水印技术，像素计算器，视频遮盖 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 *DWD型号不支持PoE 电流及功耗：3T47SWD型号： DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5 W 3T47SDWD型号： DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：540 g 带包装重量：670 g | 台 | 6 | 0 | 0 | 此项由甲方集采，乙方安装，存储和周界公用一台，超出部分借用现有NVR |
| 2 | 落地监控立杆 | 3.5米监控立杆 | 个 | 1 | 369 | 369 |  |
| 3 | 监控立杆预埋件 | 立杆预埋件，27*26*60cm ；螺丝：14mm；对角：205 240 260 | 个 | 1 | 61 | 61 |  |
| 4 | 室外防水箱 | 漏电保护器*3；插牌；开关电源；防雷器；· 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； | 套 | 1 | 1153 | 1153 |  |
| 5 | 室外铠装光纤 | 8芯室外铠装单模光纤 | 米 | 150 | 2.2 | 330 |  |
| 6 | 电源线 | 国标RVV 2*2.5 | 米 | 150 | 8.1 | 1215 |  |
| 7 | 8口POE接入交换机 | 8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率120W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理 | 台 | 1 | 815 | 815 |  |
| 8 | 光纤收发器 | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 1 | 185 | 185 |  |
| 9 | PVC阻燃穿线管 | Ø25 PVC穿线管 | 米 | 150 | 2.8 | 420 |  |
| 10 | 辅材 | 设备安装辅材 | 项 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 11 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 | 5900 | 5900 |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  | 11648 |  |
| 13 | 总计 | 212464.4 |  |  |  |  |  |

| 红石崖水厂电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 控制单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一 | 四线脉冲电子围栏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络版四线双防脉冲主机 | 4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本； 支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 内置两路独立高压电路，实现真正意义上的双防区，控制中心对该脉冲主机的回控可以精确到单个防区实现分别独立控制； 软件功能 防区：2个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 硬件接口 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入 报警输出：4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 显示方式 显示屏：4.3寸液晶显示屏 常规参数 外壳材质：ABS工程塑料 重量：2.79kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ 尺寸(宽x高x深)：380mm高×255mm宽×110mm深 | 台 | 5 | 2614 | 13070 |  |
| 2 | 网络版四线单防脉冲主机 | 4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本； 支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 软件功能 防区：1个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 硬件接口 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入 报警输出：3路开关量输出（1路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 显示方式 显示屏：液晶显示屏 常规参数 外壳材质：ABS工程塑料 重量：2.2kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ 尺寸(宽x高x深)：380mm高×255mm宽×110mm深 | 台 | 1 | 2185 | 2185 |  |
| 3 | 周界报警室外工控箱 | · 设备材质：冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚 1.0mm±0.15mm； · 尺寸（高宽深）：含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*200mm；不含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*180mm； · 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； · 空气开关：额定电压(V) ：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz)：50/60HZ 数量：1个 （2P） · 防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压） 最大放电电流：20KA 响应时间：＜ 25ns 数量：1个（2P） · 导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3个（5孔） · 高压接线模块：进线范围/10-35平方；出线范围/2.5-16平方； 适用电流/100A ；导件材质/黄铜镀锡； 端口数量/1进2出； 数量：2个 | 个 | 6 | 1070 | 6420 |  |
| 4 | 避雷器（含支架） | 避雷器 | 个 | 10 | 181 | 1810 |  |
| 5 | 室外声光报警器（含支架，电源） | 电子围栏专用， 请不要用于其他系统。 声光报警器（带转动）/声压≥108分贝/电流≤250毫安/（含电源和支架） | 个 | 10 | 138.5 | 1385 |  |
| 6 | 四/六线通用中间杆850 | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 根 | 160 | 9.2 | 1472 |  |
| 7 | 四线中间杆附件包850 | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 包 | 160 | 20.3 | 3248 |  |
| 8 | 四线承力杆附件包850 | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 包 | 20 | 23 | 460 |  |
| 9 | 四线终端杆附件包850 | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 包 | 38 | 69.2 | 2629.6 |  |
| 10 | 四线承力/终端通用杆850 | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 根 | 58 | 46.1 | 2673.8 |  |
| 11 | 20#合金线400米/盘 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，400m一盘 | 盘 | 12 | 443 | 5316 |  |
| 12 | 20#合金线100米/盘 | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，100m一盘。 | 盘 | 3 | 106 | 318 |  |
| 13 | 高压绝缘导线100m/盘 | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 盘 | 6 | 387 | 2322 |  |
| 14 | 脉冲围栏警示牌 | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 块 | 100 | 9.2 | 920 |  |
| 15 | 接地桩 | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 | 根 | 15 | 101 | 1515 |  |
| 16 | 5米10mm²接地线 | 用于连接避雷器和接地桩，长为5米，10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根 | 根 | 15 | 231 | 3465 |  |
| 17 | 扩展模块 | 【技术参数】 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：140*134*33mm 【产品功能】 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 | 台 | 1 | 70 | 70 |  |
| 18 | 混合报警主机 | 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路） 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路 4、日志容量：5000条 5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN接口*1，4G模块接口*1 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：351.4*261.4*92.3mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持9个报警键盘接入 4、报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 8、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 9、子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 10、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 11、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 12、视频联动：支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP和发送邮件 | 台 | 1 | 1338 | 1338 |  |
| 19 | 键盘及其他 | 【技术参数】 1、设备类型：混合报警主机专用控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C 12、工作湿度：10% 至 90% 13、产品尺寸：150mm(长)*115mm(宽)*27mm(高) 【产品功能】 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 | 台 | 1 | 415 | 415 |  |
| 20 | PVC阻燃穿线管 | Ø25 PVC穿线管 | 米 | 1450 | 2.7 | 3915 |  |
| 21 | 室外铠装光纤 | 8芯室外铠装单模光纤 | 米 | 1500 | 2.2 | 3300 |  |
| 22 | 室外光纤盒 | 4芯光纤盒 | 个 | 10 | 38 | 380 |  |
| 23 | 机架式光纤盒 | 24芯机架式光纤盒 | 个 | 1 | 246 | 246 |  |
| 24 | 光纤跳线 | SC 接口单模光纤 3米 | 条 | 20 | 7.6 | 152 |  |
| 25 | 耦合器 | SC | 个 | 64 | 1.5 | 96 |  |
| 26 | 光纤熔接 | 光纤熔接及测试 | 点 | 64 | 15 | 960 |  |
| 27 | 电源线 | 国标RVV 2*2.5 | 米 | 1600 | 8.1 | 12960 |  |
| 28 | KBG穿线管 | Ø25镀锌穿线管；直通； | 米 | 200 | 6.9 | 1380 |  |
| 29 | PP阻燃波纹管 | Ø25 PP阻燃波纹管 耐酸碱，耐腐蚀，耐老化 | 包 | 5 | 184 | 920 |  |
| 30 | 光纤收发器 | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 11 | 200 | 2200 |  |
| 31 | 光纤收发器机架 | 插槽数：16槽 电源输入：AC100～260V，50～60HZ 直流输出：DC5V 纹波：≤50mv 噪音：≤50mv 电源保护：过压保护，过流保护，短路保护 工作温度：0～50℃ 储存温度：-20℃～70℃ 相对湿度：5%～95% 外型尺寸： 490*245*93mm（长×宽×高） | 个 | 1 | 369 | 369 |  |
| 32 | 辅材 | 设备安装辅材 | 项 | 1 | 6460 | 6460 |  |
| 33 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 | 48800 | 48800 |  |
| 34 | 小计 |  |  |  |  | 133170.4 |  |
| 二 | 周界摄像头 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界网络摄像机 | 7T轻智能筒型摄像机 F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8~4 mm：水平视场角：110.0°~70.7°，垂直视场角：59.3°~39.2°，对角视场角：130.6°~81.8° 4~6 mm：水平视场角：92.9°~56.1°，垂直视场角：46.4°~30.2°，对角视场角：112.7°~65.8° 6~9 mm：水平视场角：57.4°~36.3°，垂直视场角：30.4°~19.8°，对角视场角：67.4°~42.2° 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 产品尺寸：180.3 × 99.2 × 94 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：750 g 带包装重量：1080 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.49 A~0.36 A，最大功耗：20.6 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 | 台 | 31 | 0 | 0 | 此项由甲方集采，乙方安装 |
| 2 | 硬盘 | 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：10TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 台 | 6 | 4130 | 24780 | 40路监控保存90天，需要123T，开启smart265需要82TB；现有10T*3，需要新增52TB，可使用10T*6；共计90TB |
| 3 | 管理服务器 | 标准机架式2U服务器,CPU≥16核,内存≥32G，硬盘大于等于4T，4个干兆电口，2个万兆光口(含多模光模块)，集成IPMI管理模块，前置12个3.5”热插拔SAS/SATA盘位，冗余电源 | 台 | 1 | 31000 | 31000 | 用于运行智慧安防平台和原有的IVMS4200平台 |
| 4 | 壁装监控立杆 | L型壁装监控立杆 ；双枪支架 | 套 | 17 | 169 | 2873 |  |
| 5 | 室外防水箱 | 漏电保护器*3；插牌；开关电源；防雷器；· 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； | 套 | 7 | 1153 | 8071 |  |
| 6 | 非屏蔽网线 | 国标 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 11 | 760 | 8360 |  |
| 7 | 8口POE接入交换机 | 8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率120W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理 | 台 | 5 | 815 | 4075 |  |
| 8 | 4口POE交换机 | 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 3 | 586 | 1758 |  |
| 9 | 光纤收发器 | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 7 | 200 | 1400 |  |
| 10 | 辅材 | 设备安装辅材 | 项 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 11 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 | 15900 | 15900 |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  | 101717 |  |
| 14 | 总计 | 234887.4 |  |  |  |  |  |

| 智慧安防平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 规格、功能描述 | 控制单价（元） | 单位 | 数量 | 合计（元） |
| 1 | 基础信息管理 | 1、系统基础配置：支持系统初始化配置与账号安全策略：密码有效期、到期提醒等策略 2、组织与权限管理： （1）组织架构列表：组织上级、组织名称、唯一标识码、组织类型，以及组织的增删改查；部门信息：部门列表、部门信息的增删改查、导出功能 （2）支持人员信息维护、状态管理与统一纳管：用户所属角色、用户名、所属组织、用户类型、在线状态、用户状态、密码有效期、用户有效期；人员列表以及对应的增删改查导入、导出功能 （3）支持角色定义及权限分配：配置角色名称、角色等级、角色描述、角色的菜单权限、部门权限、逻辑组织权限、基础组织权限和资源操作权限 3、资源管理：支持多平台、多系统资源的级联接入与统一管理：包括大华、海康威视厂商的报警设备、门禁设备、摄像头设备、停车闸设备的SDK对接与管理 4、数据与空间配置：首页，驾驶舱：支持运维情况、资产状态和报警信息的综合展示；支持运维相关数据的统计分析；支持智能告警按类型、区域、时段统计分析；停车数据统计分析 5、安防基础配置：支持报警类型新增、设定报警等级 | 6000.00 | 套 | 1 | 6000.00 |
| 2 | 设备运维管理 | 1、运行监控：支持设备运行状态监控，设备实时报警监控 | 3000.00 | 套 | 1 | 3000.00 |
| 3 | 电子围栏管理 | 1、设备管理：设备组织检索；报警设备新增、删除、导入、导出；报警通道管理； 2、防区配置：报警主机的防区设置 3、策略管理：报警权限：设置报警的权限等级；报警策略管理：报警规则、报警通知规则 4、预案管理：触发报警，支持选择报警类型，出发报警，支持选择组织和选择设备及通道；支持不同报警场景下的预案配置，支持联动实时预览、联动录像、触发抓图、门禁四种联动动作 | 4000.00 | 套 | 1 | 4000.00 |
| 4 | 监控视频管理 | 1、资源管理：支持视频设备与通道资源的统一接入与管理；是否属于防区及哪个防区 2、基础监控： （1）支持实时视频预览、多画面监控与快速定位 （2）支持云台转动、变倍、预置位与巡航控制 （3）支持配置视频上墙，及时上墙和计划上墙 3、录像管理：支持按时间、通道、事件条件进行录像回放 4、智能分析： （1）基于视频分析识别跑冒滴漏等设备运行异常 （2）基于视频分析识别周界、限制区域人员入侵行为 （3）基于视频分析识别人员违规作业与不规范行为 （4）基于视频分析实现烟雾与明火的早期识别 5、主动报警： （1）根据【智能分析】功能的结果自动生成标准化告警事件以及防区报警 （2）支持弹窗、声音、大屏、录像抓拍等联动处置 （3）支持告警事件自动关联录像与抓拍形成证据包 | 9000.00 | 套 | 1 | 9000.00 |
| 5 | 门禁管理 | 1、设备管理：支持门禁设备的统一接入与管理：设备组织检索；门禁设备新增、删除、导入、导出、移动，按照本级子节点、设备显示，支持设备名称，设备编号，ip检索；通道列表及通道信息编辑，支持通道名称，通道编号，设备名称进行检索； 2、人员管理：支持人员与门禁凭证的关联管理；人员管理：人员基本信息、证件号码、手机号、所属部门、人员状态、权限有效期、生物特征、卡片；新增人员：人员姓名、所属部门、人员编号、证件类型、证件号码、性别、出生日期、人员身份、年龄、手机号、证件地址、民族、邮箱、国家地区、头像、生物特征、卡片、掌静脉信息人员信息的增删改查、导入、导出功能；卡片管理：卡号、卡介质、有效刷卡次数、持卡人、联系电话、所属部门、有效期、主附卡、卡状态、卡片的增删改查、导出功能 3、权限管理：门组配置：门组、所属组织、门禁通道数量、备注、操作，门禁通道、所属组织、操作；新增门组：门组名称、所属组织、备注、选择门禁通道；支持人员门禁权限的配置：部门、照片、姓名、人员编号、人员状态、持卡数量、生物特征、配置状态；授权配置：指定人员选择门禁通道权限、门组权限 4、事件管理：支持人员通行记录和门禁事件查询：门禁记录：门禁通道列表；时间、姓名、人员编号、卡号、部门、门禁通道、开门类型、开门结果、时间类型、失败原因 | 4000.00 | 套 | 1 | 4000.00 |
| 6 | 停车管理 | 1、车辆管理：支持车辆档案信息的集中管理，车辆档案列表：车牌号、识别情况、车牌颜色、车辆颜色、车主姓名、所属部门；车辆信息的增删改查、导入、导出功能 2、停车资源管理：停车场管理：场区名称、场区编号、所属组织、地址、电话号码、总车位数、当前剩余车位数；车位资源管理：车位不足预警 3、出入口管理：支持车辆出入口与道闸设备管理：序号、编码、设备名称、设备类型、所属组织、在线状态；设备列表展示与设备的增删改查、导出等功能 4、记录统计：支持车辆进出记录查询展示 | 4000.00 | 套 | 1 | 4000.00 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 30000.00 |

第四章 安全施工操作规程

第一节  焊工安全操作规程

1、工作前应认真检查工具、设备是否完好，焊机的外壳是否可靠地接地。焊机的修理应由电气保养人员进行，其他人员不得拆修。

2、工作前应认真检查工作环境，确认为正常方可开始工作，施工前穿戴好劳动保护用品，戴好安全帽。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜。

3、焊接前，应检查并确认对焊机的压力机构灵活，夹具牢固，气压、液压系统无泄漏，一切正常后，方可施焊。

4、焊接前，应根据所焊接钢筋截面，调整二次电压，不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。

5、接拆电焊机电源线或电焊机发生故障，应会同电工一起进行修理，严防触电事故。

6、接地线要牢靠安全，不准用脚手架，钢丝缆绳、机床等作接地线。

7、在靠近易燃地方焊接，要有严格的防火措施，必要时须经安全员同意方可工作。焊接完毕应认真检查确无火源，才能离开工作场地。

8、焊接密封容器、管子应先开好放气孔。修补已装过油的容器，应清洗干净，打开人孔盖或放气孔，才能进行焊接。

9、在已使用过的罐体上进行焊接作业时，必须查明是否有易燃、易爆气体或物料，严禁在未查明之前动火焊接。焊钳、电焊线应经常检查、保养，发现有损坏应及时修好或更换，焊接过程发现短路现象应先关好焊机，再寻找短路原因，防止焊机烧坏。

10、焊接吊码、加强脚手架和重要结构应有足够的强度，并敲去焊渣认真检查是否安全、可靠。

9、在容器内焊接，应注意通风，把有害烟尘排出，以防中毒。在狭小容器内焊接应有2人，以防触电等事故。

12、容器内油漆未干，有可燃体散发不准施焊。

13、施工焊接现场10M范围内，不得堆放油类、木材、氧气瓶、乙炔发生器等易燃、易爆物品。

14、断路器的接触点、电极应定期光磨，二次电路全部连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃；排水量应根据温度调节。

15、焊接较长钢筋时，应设置托架，配合搬运钢筋的操作人员，在焊接时应防止火花烫伤。

16、闪光区应设挡板，与焊接无关的人员不得入内。

17、冬季施焊时，室内温度不应低于8℃。作业后，应放尽机内冷却水。

18、电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品，使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。

19、焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应戴手套；潮湿地点工作，应站在绝缘胶板上或木板上。
    20、交流弧焊机一次电源线长度应不大于5米，电焊机二次线电缆长度应不大于30米。
    21、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。
    22、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须先清除干净，并将所有孔口打开。

23、在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，并应有人监护。严禁往容器内输入氧气。
    24、焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施。
    25、把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头必须连接牢固。
    26、更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬梯登高。
    27、清除焊渣采用电弧气刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。
    28、雷雨时，应停止露天焊接作业;更换场地移动把线应切断电源。
    29、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。

30、电焊着火时，应先切断焊机电源，再用二氧化碳、干粉等灭火器灭火，禁止使用泡沫灭火器。

31、工作完毕，必须断掉龙头线接头，检查现场，灭绝火种，切断电源，确认无起火危险后，方可离去。

第二节 电工安全操作规程

1、电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业操作证后，方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成，严禁他人私拉乱接等作业。

2、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、检验。

3、现场施工用电高低压设备及线路，应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

4、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装没漏保器。遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

5、有人触电时，应立即切断电源，进行急救；电气着火时，应立即将有关电源切断，使用绝缘灭火机或干砂灭火。严禁使用泡沫灭火器。

6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中，必须采用TN—S接零保护系统。

7、施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于10欧姆，且不得少于3处(即总配电箱、线路的中间和末端处)。

8、电气设备所有保险丝(片)的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其他金属丝代替保险丝。

9、动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等，应正确接入相线及零线。

10、施工现场夜间临时照明电线及灯具，室内高度应不低于2.4米，室外高度应不低于3米。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆，严禁使用花线和护套线。

9、要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接地体可用角钢，不得使用螺纹钢，接地电阻应符合规范要求。

12、支线架设应设置横担，并用绝缘子固定；电线严禁架设在脚手架、树木等处，不准用竹质电杆；架空线路不准成束架设。

13、电气设备的金属外壳，必须接保护零线，同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。

14、施工现场配电箱要有防雨措施，门锁齐全，有色标，统一编号。开关箱要做到一机一闸一漏一箱，箱内尤杂物；开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用；要有检修记录及记录本。

15、移动电箱电源线长度不大于30米，移动用电设备引出线不大于5米。

16、所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。 所有配电箱门应配锁，配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。

17、安装高压油开关，自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时，应将开关置于断开位置。

18、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂标志牌，防止误合闸。

19、施工现场临时用电以及电机设备必须建立安全技术档案，现场应配置专职维护电工，并做好巡视维修记录。

第三节 架子工安全操作规程

1、架子工(建筑登高架设作业人员)经特种作业和高处作业安全技术培训考核，取得特种作业操作证和体检合格后，才能进行脚手架的搭设和拆除工作。

2、搭设脚手架必须按规范进行，即：横平竖直、连接牢固，底脚着实，层层拉结，支撑挺直，通畅平坦，设施齐全、牢固。

3、架子工必须严格按专项施工方案及操作规程的要求搭设，在搭设中要正确佩戴和使用劳动保护用品，戴好安全帽，系安全带，佩带工具袋（套），禁止穿硬底和带钉易滑的鞋上岗。

4、架子工的作业必须遵照安全技术操作规程、施工负责人的安全技术交底进行，在操作中要严格按规程、标准要求搭设，坚守工作岗位，严禁酒后上岗操作。

5、脚手架不得钢、竹混搭，主要受力杆件，如立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑等，在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。

6、搭设用钢管和扣件必须符合国家标准，禁止使用有严重锈蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管，脆裂、变形、滑丝的扣件也禁止使用。

7、脚手架内立杆与外墙面间按规定进行防护。脚手架上人斜道应有独立的支撑系统，转角休息平台应不小于2平方米，斜道坡度不得大于l:3，防滑条的间距不得大于30厘米。

8、钢管脚手架立杆的底脚应垂直稳放在砼垫块或砼硬化地基上，并设纵、横向扫地杆。

9、脚于架两端、转角处以及外侧的剪刀撑必须接续到位，拉结点构造和数量符合要求。

10、设置的立杆应等距，纵向间距不得大于1.8水、脚厂架离墙面不宜大于10厘米。大于10厘米的，必须采取隔离措施。

11、脚手架主要杆件的接长点必须错开；钢管剪刀撑的接长处必须搭接，其搭接长度不得小于50厘米。

12、脚手架的顶端必须按规程要求封顶；里立杆应低于檐口50厘米，外立杆应高出檐口1米。脚手架的外侧，自第二步起，必须每步设1.2米高的防护栏杆和30米厘米高的挡脚杆；顶排的扶手栏杆不得少于2道，高度分别为1.2米和1.8米。

13、脚手架与各类输电线路的距离必须符合规定的安全距离，否则必须采取必要的安全防护措施。搭没和拆除架体时，必须注意安全，谨防杆件碰及高压线后伤人。

14、操作面高于2米的里脚手架的安全防护、强度、刚性和稳定性必须同样符合有关要求。

15、脚手架必须有良好的避雷接地装置，接地电阻不大于lo欧姆。

16、脚手架上的垃圾杂物必须经常清理，发现脚手片破损或杆件弯曲、变形的，应及时更换。

17、严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重把杆；不准在脚手架上搁运料滑槽，搭设受料平台；不准采用斜拉、斜吊方式从脚手架上进料。

18、遇有六级以上大风等恶劣气候，禁止进行露天的高处架子作业。

19、架子的铺设宽度不得小于1.2米，脚手板须满铺，不得有空隙和探头板，脚手板搭接时不得小于10厘米，对头接时应设双排小横杆，间距不大于10厘米，在拐弯处脚手板应交叉搭接。

20、翻脚手板应两人由里往外按顺序进行，在铺第一块或翻到最后一块脚手板时，必须挂牢安全带。

21、脚手架、井架等特殊架子搭设、安装完毕，必须经施工负责人、安全人员、使用班组共同验收合格后，方准使用。在拆除脚手架时，周围应设围栏或警戒标志，并设专人看管，拆除顺序由上而下，一步一清，不准上下同时作业。

22、安全帽、安全带、安全网要有符合国家标准的出厂合格证，并要定期检查，不符合要求的，严禁使用。
    23、钢管脚手不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管；扣件要有出厂合格证明，有脆裂、变形、滑丝等的劣质品，禁止使用。

24、砌墙高度超过4米时，必须在墙外搭设能承受160公斤荷重的安全网或防护挡板。多层建筑应在二层和每隔四层设一道固定安全网同时再设一道随施工高度提升的安全网。网应外高里低，网与网之间须拼接严密，网内杂物要随时清扫。

25、拆除脚手架和物料提升机应明确专人负责指挥，拆除前必须进行全面检查架体有无其他牵拉物，提升机与脚手架、建筑物连结情况等；拆除时指定专人警戒；拆除必须按搭设的逆顺序逐层自上而下进行，做到一步一清。严禁上下同时拆除。

26、拆下的钢管、脚手片、扣件、密目型安全网等物体，应向下传递或用绳吊下，禁止往下抛拂。

27、钢管、脚手片、扣件、安全网等分门别类，整齐堆放，挂设标牌。

28、脚手架搭设后，必须申请验收。

第四节 起重工安全操作规程

1、所有人员禁止在起重臂和吊起的重物下面停留或行走。

2、使用卡环应使用长度方向受力，抽销卡环应预防销子滑脱，有缺陷的卡环严禁使用。

3、起重物件应使用交互捻制的钢丝绳。钢丝绳如有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象，应及时降低使用标准或报废。

4、使用三根以上绳扣吊装时，绳扣间的夹角如大于100度，应采取防止滑钩等措施。

5、起吊物件，应合理设置溜绳。

6、司机必须听从指挥人员指挥，当指挥信号不明时。司机应发出“重复”信号询问，明确指挥意图后，方可开车。

7、风力五级以上时停止吊装。

8、对起重机司机和指挥人员，必须由有关部门进行标准的安全技术培训。经考试合格，取得合格证后方能操作指挥。

第五节 木工安全操作规程

1、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木。木楔要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。
    2、采用行架支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。
    3、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。
    4、支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台，不足4米的，可使用马凳操作。
    5、支设独立梁、柱模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁模上行走。
    6、拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工前，不得留下松动和悬挂的模板，拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放。
    7、拆除薄腹梁、吊车梁、行架等预制构件模板，应随拆随加顶撑支牢。
    8、在深度大于2米的基坑边操作，应有防护网、护身栏等防护措施。

第六节 钢筋工安全操作规程

1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
    2、拉直钢筋时，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，不准用胸、肚接触推杠，应缓慢松解，不得一次松开。
    3、展开盘圆钢筋要一端卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。
    4、多人合运钢筋，起、落、转、停等动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。 
    5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。
    6、绑扎立柱、墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。

7、绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。
    8、绑扎建筑高处的钢筋时，应根据具体情况安全网、挂安全带。
    9、起吊钢筋骨架时，下方禁止站人。必须待骨架降落到离地1米以内方准靠近，就位支撑好方可摘钩。 
    10、绑扎立柱、墙体钢筋时，不准将木棒或横木插入钢筋骨架内，并坐在木棒或横木上操作。钢筋超长时，捆扎应牢固。
    11、在操作平台上堆放钢筋或物料应牢靠，操作工具不用时，必须装在工具袋内，以防坠物伤人。
  12、使用钢筋冷拉机、切断机、弯曲机，应遵守钢筋机械安全技术操作规程，先检查后使用，使用后切断电源，设备应做好十字作业（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）。

第七节 混凝土工安全操作规程

1、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。

2、浇灌混凝土时，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。

3、使用振动棒应穿胶鞋戴绝缘手套，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电。
    4、浇灌时使用的溜槽及串筒节间必须连接牢固。操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽板上操作。
    5、混凝土搅拌机在运行中，任何人不得将工具伸入筒内清料，进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留。

6、混凝土机停用时，升起的料斗应插上安全插销，或挂上保险链。

第八节 装载机安全驾驶操作规程

一、检查车辆

1、检查燃油、冷却水及润滑油情况

2、检查行车、驻车制动可靠性。

3、检查空载时铲斗系统运行情况。

4、检查叉车检查内容中与装载机有关的项目。

二、起步

l、起步前观察四周，确认无妨碍安全行车的障碍后，先鸣笛，再起步。

2、制动气压表读数达到规定值方可起步。

3、起步时不得突然加速，应平稳起步。

三、行驶

1、行驶前取下前后车体安全联接杆，并妥善保管。

2、在坡道上行驶时，应使拖起动操纵杆处于接通位置，拖起动必须是正向行驶。

3、改变行驶方向及变换驱动操纵杆必须在车停后进行。

4、运载物料时，应保持动臂下铰点离地面400mm以上。不得将铲斗提升到最高位置运送物料。

5、应尽量避免在斜坡横向行驶及铲装物料。

四、装卸作业

1、发动机的水温及润滑油温度达到规定值时方可进行全负，荷作业，当水温、油温超过363K(90℃)时应停车，查找原因，待水温低于363K(90℃)时方可作业，否则会损坏发动机。

2、禁止在前后车体形成角度时铲装货物。取货前，应使前后车体形成直线，对正并靠近货堆，同时使铲斗平行接触地面，然后取货。

3、除散粮以外，不准用高速档取货。

4、不准边行驶边起升铲斗。

5、铲斗铲装货物应均衡，不准铲斗偏重装载货物。

6、装载车是用来进行装载及短途运输散装物料的车辆，禁止用铲斗进行挖掘作业。

7、驾驶员离车前，应将铲斗放到地面，禁止在铲斗悬空时驾驶员离车。

8、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业。若必须在铲斗起升时检修车辆，应对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠。

9、禁止用铲斗举升人员从事高处作业。

10、禁止在码头岸边直接铲装船上的物料。

11、在架空管线下面作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物，在高压输电线路下面作业时，铲斗还应与输电线保持足够的安全距离。

12、在为载重汽车倾卸物料，铲斗前翻时不得刮碰车辆，卸载动作要缓和。在卸车作业时，应注意铲斗不要刮碰车厢。在推运或刮平作业中，应随时观察运行情况，发现车辆前进受阻，应审慎操作，不得强行前进。

13、停车后应将换向操纵杆放到中央位置，将前后车体安全联接杆安装好。

第九节 挖掘机安全驾驶操作规程

一、检查车辆

按规定项目、标准检查挖掘机各部技术状况处于完好状态。

二、起步

1、起步前，应将铲斗放在车架上，：收回长杆，插好平台与车架的固定插销，支腿处于可靠的收回状态；插好连接平台与车架电路的插头，接通电源，确认各仪表指示正常。

2、起步时应先观察四周，先鸣笛，后起步，以防伤人。

3、挖掘机移动时；应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。

三、行驶

1、下坡行驶时，严禁发动机熄火滑行和空档滑行。

2、不得在斜坡路面上横向行驶。

3、严禁在铲斗内载人、载物行驶。

4、通过泥泞、冰雪、松软路面以及坡度较大的道路时，应使前、后桥同时驱动。

5、恶劣天气能见度在5m以内或道路最大纵坡在6％以上，能见度在10m以内时，应停止行驶。

四、进入作业现场

1、停机处的地面应平整、坚实可靠。

2、铲斗回转半径范围内不应有其它设施妨碍铲斗作业。

3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。

4、应尽量避免在高压输电线路下面作业。无法避免在高压输电线路下面作业时，铲斗与电线间的安全距离应符合有关规定。

5、若需挖掘机边移动边挖掘时，应选择无碍安全的挖掘路线，否则须采取安全措施后方可进行作业。

五、挖掘作业

1、作业时应将支腿支稳垫牢，后轮胎略为离地；将前后轮制动，并将平台周围无关物品清除干净。

2、在开挖前应该检查公用地下设施(管道，电缆等)的位置。不允许挖掘机在还需要保留的地下设施附近作业。

3、挖出的沟土不应抛到沟边，应随挖随将土运走。

4、如有两台挖掘机同时作业时，互相应保持一定的安全距离，防止臂架相互碰撞。

5、 在斜坡上作业时，要用铰盘钢丝绳将挖掘机拖住。

6、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。

7、 挖掘机在挖比较深的基槽、地沟时，机身窝边口应不少于3m，并用坚木垫实机身，方可进行作业。

第十节 推土机安全驾驶操作规程

推土机的行走部分是由履带来完成的，它实际上是由履带式拖拉机加上推土铲组装而成，它的作用主要是在施工现场推平地面。

一、检查车辆

1、检查车辆燃油、冷却水、润滑油情况。

2、检查履带销钉有无窜出现象。

3、检查推土铲运转情况。

4、检查液压系统运行及密封件的漏油情况。

5、运行时，随时注意车辆的压力及温度。

二、起步

起步前观察四周是否有人，尤其是倒车时更应加强观察，同时应观察履带上是否有其它物品，确认安全后，应低速、平稳起步。

三、作业

1、作业时应选择适宜的铲推路线，在清理作业现场时，应能保证车辆无下陷、倾覆等危险。

2、在向高坡(或坑、沟)推土接近边缘时，推土铲不得轻易提升，应在挂上倒车档后，提铲倒车。

3、推土机上坡行驶不得超过25°，下坡行驶不得超过35°，推土机不得在坡度大于10°的坡路上横向作业，并不得在陡坡上进行转弯。下坡行驶不准空档滑行。

4、用推土机清除高于机体并埋在地下的物体时，应有安全防范措施，要在选择好有利的进退路线后，方可作业。

5、夜间作业时，现场应有良好的照明。

6、推土机在作业时，严禁人员上下。

第十一节 机械操作工安全操作规程

（一）压刨、园盘锯安全操作规程

1、机床只准采用单向开关，不准使用倒顺双向开关，三、四面刨，要按规定程序开动。

2、送料、接料不准戴手套，并应站在机床一侧,刨削量每次不得超过5mm。

3、必须平直发现料走横或卡住，应停机降低台面拨正，遇硬节减慢速度，送料时手必须离开滚筒10厘米以外，接料必须待料走出台面。

4、料长度不得短于前后压滚距离；厚度小于l厘米的木料，必须垫托板。

5、锯护罩要齐全，不得随意拆除。

6、操作前应进行检查，锯片不得有裂口，螺丝应上紧。

7、操作要戴防护镜，站在锯片一侧，禁止站在锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。遇硬节慢推，接料要待料出锯片15厘米，不得用手硬拉。

8、短窄料应用推棍，接料使用刨钩。

（二）钢筋冷拉机安全操作规程

1、根据冷拉钢筋的直径，合理选用卷扬机，卷扬钢丝绳应经封闭式导向滑轮并和被拉钢筋方向成直角。卷扬机的位置必须使操作人员能见到全部冷拉场地，距离冷拉中线不少于5m。

2、冷拉场地在两端地锚外侧设置警戒区，装设防护栏杆及警告标志。严禁无关人员在此停留。操作人员在作业时必须离开钢筋至少2m以外。

3、用配重控制的设备必须与滑轮匹配，并有指示起落的记号，没有指示记号时应有专人指挥。配重物提起时高度应限制在离地面300mm以内，配重架四周应有栏杆及警告标志。

4、作业前，应检查冷拉夹具，夹齿必须完好，滑轮、拖拉小车润滑灵活，拉钩、地锚及防护装置均应齐全牢固，确认良好后，方可作业。

5、卷扬机操作人员必须看到指挥人员发出信号，并待所有人员离开危险区后方可作业。冷拉应缓慢、均匀地进行，随时注意停车信号或见到有人进入危险区时，应立即停拉，并稍稍放松卷扬钢丝绳。

6、用延伸率控制的装置，必须装明显的限位标志，并要有专人负责指挥。

7、夜间工作照明设施，应设在张拉危险区外，如必须装设在场地上空时，其高度应超过5m，灯泡应加防护罩，导线不得用裸线。

8、作业后，应放松卷扬钢丝绳，落下配重，切断电源，锁好电闸箱。

（三）钢筋切断机安全操作规程

1、接送料工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度决定。

2、启动前，必须检查切刀应无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠，然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。

3、启动后先空转，检查各传动部分及轴承运转正常后方可作业。

4、机械未达到正常运转速时不得切料，切料时必须使用切刀的中下部位，紧握钢筋对准切口迅速送入。

5、切断短料时，手和切刀之间的距离应保持150mm以上，如手握端小于40mm时应用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

6、发现机械运转不正常有异响或切刀歪斜等情况，应立即停机检修。

7、作业后用钢刷清除切刀间的杂物，进行整机清洁保养。

8、必须严格按操作规程操作。

（四）钢筋调直机安全操作规程

1、机械上不准堆放物品，以防机械震动落入机体。

2、料架、料槽应安装平直，对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。

3、用手转动飞轮，检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，启动空运转，检查轴承应无异响，齿轮啮合良好，待运转正常后，方可作业。

4、按调直钢筋的直径，选用适当的调直块及传动速度。经调试合格，方可送料。

5、在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩及调整间隙。

6、当钢筋送入后，手与曳轮必须保持一定距离，不得接近。

7、送料前应将不直的料头切去，导向筒前应装一根1m长的钢管，钢筋必须先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。

8、钢筋调直到末端时，操作人员必须躲开，以防甩动伤人。

9、短于2米或直径大于9毫米的钢筋调直，应低速加工。

10、作业后，应松开调直筒的调直块并回到原来位置，同时预压弹簧必须回位。

（五）钢筋弯曲机安全操作规程

1、工作台和弯曲机台面要保持水平，并准备好各种芯轴及工具。

2、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求装好芯轴、成型轴、挡铁轴或可变挡架，芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。

3、检查芯轴、挡块、转盘应无损坏和裂纹，防护罩紧固可靠，经空运转确认正常后，方可作业。

4、钢筋要贴紧挡板，注意放入插头的位置和回转方向，不得开错。

5、作业时，将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内，另一端紧靠机身固定销，并用手压紧，检查机身固定销子确实安在挡住钢筋的一侧，方可开动。

6、作业中，严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调速等作业，亦不得加油或清扫。

7、弯曲钢筋时，严禁超过本机规定的钢筋直径、根数及机械转速。

8、弯曲长钢筋，应有专人扶住，并站在钢筋弯曲方向的外面，互相配合，不得拖拉。

9、调头弯曲，防止碰撞人和物。更换插头，加油和清理，必须停机后进行。

10、弯曲高强度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换算最大限制直径并调换相应的芯轴。

11、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人。弯曲好的半成品应堆放整齐，弯钩不得朝上。

12、转盘换向时，必须在停稳后进行。

（六）钢筋电渣压力焊机安全操作规程

1、应根据施焊钢筋直径选择具有足够输出电流的电焊机。电源电缆和控制电缆联接应正确、牢固。控制箱的外壳应牢靠接地。

2、施焊前，应检查供电电压并确认正常，当一次电压降大于8％时，不宜焊接。焊接导线长度不得大于30m，截面面积不得小于50mm2。

3、施焊前应检查并确认电源及控制电路正常，定时准确，误差不大于5％，机具的传动系统、夹装系统及焊钳的转动部分灵活自如，焊剂已干燥，所需附件齐全。

4、施焊前，应按所焊钢筋的直径，根据参数表，标定好所需的电源和时间。一般情况下，时间(s)可为钢筋的直径数(mm)，电流(A)可为钢筋直径的10倍数(mm)。

5、起弧前，上、下钢筋应对齐，钢筋端头应接触良好。对锈蚀粘有水泥的钢筋，应采用钢丝刷清除，并保证导电良好。

6、施焊过程中，应随时检查焊接质量，当发现倾斜、偏心、未熔合、有气孔等现象时，应重新施焊。

7、每个接头焊完后，应停留5～6min保温；寒冷季节应适当延长。当拆下机具时，应扶住钢筋，过热的接头不得过于受力。焊渣应待完全冷却后清除。

（七）卷扬机安全操作规程

1、卷扬机操作手必须熟悉本机械的性能、构造、操作方法。持证上岗。

2、操作前，要检查卷扬机的地锚、上料架是否牢固，同时要检查离合器、制动器是否灵敏可靠。外露皮带、齿轮等传动装置、防护罩是否齐全。

3、钢丝绳排列要整齐，在提升吊兰的过程中，在卷筒上  至少要保留3～5圈，钢丝绳的磨损程度不超过10％，通过滑轮的钢丝绳不能有接头。

4、卷扬机应有专人使用和保养，经常检查接地线路是否良好，如发现电气设备漏电或其他故障时及时报告工长。不得擅自修理。

5、吊篮必须装有安全门，只能提升物料，严禁载人。吊篮在空中停留，除使用制动器外，同时要用停放架垫好。严禁有人跨越钢丝绳在吊篮下面行走。

6、上料架必须有良好的接地和避雷装置。每周要检查一次限位器是否灵活可靠。吊篮提重物时，砖、灰不能超过0.5吨，严禁运送超重、超长物品。

7、作业中停电时，应切断电源。将提升物件或吊兰篮降至地面。

8、操作完毕，应将提升吊篮或物件降至地面，并应切断电源，锁好开关箱。

（八）翻斗车安全操作规程

1、行驶前，应检查锁紧装置，并将料斗锁牢，不得在行驶时掉斗。

2、行驶时应从一档起步，不得用离合器处于半结合状态来控制车速。

3、翻斗制动时，应逐渐踏下制动踏板，并应避免紧急制动。

4、严禁料斗内载人，料斗不得在卸料情况下行驶或进行平地作业。

5、内燃机运转或料斗内载荷时，严禁在车底下进行任何作业。

6、操作人员离机时，应将内燃机熄火，并摘档拉紧手制动器。

7、作业后，应对车辆进行清洗，清除砂土及混凝土等粘结在料斗和车架上的脏物。

（九）打夯机安全操作规程

1、夯机使用前检查绝缘线路、漏电保护器、定向开关、皮带、偏心块等，确认无问题方可使用。

2、夯机操作时，要两人操作：一人扶夯机，一人整理线路，防止夯头夯打电源线。

3、夯机拐弯时，不得猛拐和撒把不扶任其自由行走。

4、夯机作业时，机前2米内不得有人，多台夯机夯打时，其左右距离不得小于5米，作业人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

5、随机的电源线应保持3-4米的余量，发现电源线缠绕、破裂时要及时断电，停止作业，马上修理。

6、挪夯机前要断电，绑好偏心块，盘好缆线。工作完后断电锁好，放在干燥处。

（十）砼振捣器安全操作规程

1、在使用前检查部件和软轴接线是否正确，试运转后，方可使用。

2、单设电源线和电源箱，箱内要有漏电保护器，电机外壳做好接零保护。工作时两人操作：一人持棒，一人看电机，随时挪电机不得拖拉。

3、操作人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

4、振捣器软轴弯曲半径不得小于50厘米，并不得多于2个弯，操作时振捣棒自然垂直地沉入砼，不得用力硬插，斜推或使钢筋加住棒头，也不得全部插入砼中。

5、用完的振捣棒先断电，再盘好缆线，电机放在干燥处防止受潮造成电机烧毁现象。

# 第五章  评审办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价文件签字盖章 | 投标文件应加盖投标人公章、骑缝章及由法定代 表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 信用等级 | 符合第一章“询价函”规定 |
|  |  | 法人无行贿犯罪证明 | 符合第一章“询价函”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章“询价函”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标内容 | 符合第一章“询价函”规定 |
|  |  | 供货期 | 符合第一章“询价函”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第一章“询价函”规定 |
|  |  | 技术标准、要求及方案深化设计 | 符合第三章“技术标准、要求采购清单 ”规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2. 1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 价格评审：（55分） 商务评审：（11分） 技术评审：（34分） |
| 2.2.2 |  | 投标报价计算方法 （55分） | 评标基准价=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。报价得分= 评标基准价÷（投标报价）×55 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.3(1) | 商务评审标准 | 企业业绩 （8分） | 比较近三年（2023年5月1日至2026年4月30日签订的金额≥10万元人民币以上的）投标人承担同类项目的业绩，（合同方必须与投标人全称完全一致，每份得2分，最多提供4份合同）。 注： （1）合同复印件应加盖公章。 （2）时间界定以合同签订日期为准。 （3）未按要求提交合同，或合同时间和内容不符合要求，或合同金额不清晰的，均不予计分。 |
|  |  | 企业认证 （1分） | - 投标人具有有效的质量管理体系认证证书或有效的环境管理体系认证证书或有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 投标人须提供上述有效期内证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 质保期 （2分） | 投标人在招标文件产品质保期要求的基础上承诺每增加一年免费质保期得1分，最高得2分。（以商务响应表中的质保期为准）。 |
| 2.2.3(2) | 技术评审标准 | 方案深化设计（23分） | - 方案深化设计包括但不限于以下内容： - 项目总体功能设计1分 - 脉冲电子围栏设计3分 - 脉冲电子围栏实施方案3分 - 智慧安防管理平台功能设计4分 - 按照两个水厂围墙现状在平面图标记围栏布防点位、摄像头点位、立柱排布、地埋布线等；3分 - 质量管控、安全文明施工、高空/临边防护、工期进度计划：3分； - 防雷接地、防雨防潮、耐寒适配方案：2分。 - 设备原厂检测报告、3C认证、防雷认证（每项+1，上限4分）。 |
|  |  | 质量保证措施 （5分） | 清单设备总体质量优且质量保证措施详细可靠得5分；次之酌情扣分；未提供或提供的质量保证措施不完善、不可靠的不得分。 |
|  |  | 技术服务措施 （3分） | 现场技术指导、培训及售后等服务措施和计划完善得3分；次之酌情扣分；未提供或提供的内容阐述不完善、不可靠的不得分。 |
|  |  | 售后服务措施 （3分） | 有详细的售后服务方案、技术人员配置、服务响应时间迅速、质量保证期内产品维护措施完善，得3分，次之酌情扣分；未提供或提供的供货运输方案内容不健全的不得分。 |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评审小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授 权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定 确定中标候选人顺序。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）价格评审：见评标办法前附表；

（2）商务评审：见评标办法前附表；

（3）技术评审：见评标办法前附表；

2.2.2  投标报价计算方法

投标报价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：无。

2.2.4  评分标准

（1）价格评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评分标准：见评标办法前附表；

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评审小组可以要求投标人提交第一章“询价函”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评审小组应当否决其投标。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，评审小组应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3  投标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3  投标文件的澄清

3.3.1  在评标过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3  评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评审小组的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1 评审小组按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2  评审小组完成评标后，出具书面评审结果，由招标人在青岛碧海水务有限公司网站（https://www.qdbhwater.com/ ）上发布。

第六章  投标文件编制要求

1.应按本文件规定的格式、顺序制作，每页必须加盖公章。

2.投标文件一式四份。

3.投标文件装订后用密封袋密封，在密封袋上注明投标日期和投标人名称（全称）并盖公章。

4.不分册胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

项目名称：

项目编号：

报价文件

供  应  商：　　         　　　　   　（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　  　（签字或盖章）

日　　期：　　　年　　　月　　日

1.法定代表人身份证明

报价供应商名称：

报价供应商性质：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：    年龄：   职务：

系（报价供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

报价供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（盖章或签字）

日  期：   年  月   日

## 2.法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（报价供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，参加  （项目名称）        的采购活动。并在此项目采购过程中签署一切相关文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限： 90日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证复印件

（仅委托代理人报价时提供）

报价供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日    期：    年   月    日

## 4.法人无行贿犯罪记录证明

## （当地法院开具）

- 5.若不能开具“4.无法人无犯罪记录证明”，请提供以下5-1承诺书、5-2法人无犯罪记录证明、5-3信用中国查询报告

5-1无行贿犯罪记录承诺书

合作单位名称（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号：

项目名称：

合作事项：

本单位及法定代表人，作为青岛碧海水务有限公司本次合作的意向/实际参与方，就廉洁从业及行贿犯罪记录情况，郑重承诺如下：

一、关于无行贿犯罪记录的承诺

1.本单位承诺：本单位在经营活动中无行贿犯罪记录，未因行贿行为被司法机关、纪检监察机关或行政监管部门作出生效判决、决定或行政处罚。

2.法定代表人承诺：本单位的法定代表人（姓名：XXX），无行贿犯罪记录，且在履职过程中从未实施、指使或放任任何形式的行贿行为。

二、关于配合监督管理的承诺

本单位及法定代表人完全知悉并同意遵守《中国水务投资集团有限公司党委关于加强在建项目、运营项目从业人员“八小时外”监督管理规定（试行）》及相关廉洁要求。具体承诺如下：

1.真实披露：本承诺书所陈述内容真实、完整、准确。如提供虚假承诺，自愿承担一切法律后果及合同责任。

2.接受查询授权：同意并授权贵单位通过中国裁判文书网、信用中国等公开渠道，查询本单位及法定代表人的行贿犯罪记录及其他相关信用信息。

3.补充证明提供：若公开查询渠道无法完全满足贵单位审查要求，本单位及法定代表人将积极配合提供个人无犯罪记录证明（由户籍地或经常居住地公安机关出具），或提供其他可证明无行贿记录的有效法律文件。

4.持续合规承诺：在本项目合作期间（包括“八小时外”），本单位及法定代表人保证不以任何形式向贵单位及关联单位从业人员及其特定关系人进行利益输送、行贿或变相行贿，不实施“围猎”行为。

四、违反承诺的后果

若本承诺书内容存在虚假，或本单位/法定代表人在合作期间出现行贿、变相行贿等行为，贵单位有权：

取消本单位的合作资格或中标结果；

解除已签订的全部或部分合同，并追究本单位的违约责任；

将本单位列入贵单位供应商/合作单位黑名单，不再合作；

将相关线索移送纪检监察机关或司法机关处理；

要求本单位承担由此造成的全部损失（包括直接损失、间接损失及维权费用）。

五、其他

本承诺书一式两份，贵单位执一份，承诺单位执一份，具有同等法律效力。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： ____年__月__日

- 5-2法人无犯罪记录证明

- 5-3信用中国查询报告

6.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总价（标注税率） |  |
| 交 货 期 |  |
| 质保期 |  |
| 付款方式 |  |
| 商务条件 |  |
| 技术条件 |  |

报价供应商：                    （盖报价供应商单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或印章）

日  期：      年   月   日

7.报价清单

| 管家楼水厂电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 网络版四线双防脉冲主机 |  | 4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本； 支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 内置两路独立高压电路，实现真正意义上的双防区，控制中心对该脉冲主机的回控可以精确到单个防区实现分别独立控制； 软件功能 防区：2个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 硬件接口 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入 报警输出：4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 显示方式 显示屏：4.3寸液晶显示屏 常规参数 外壳材质：ABS工程塑料 重量：2.79kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ 尺寸(宽x高x深)：380mm高×255mm宽×110mm深 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 网络版四线单防脉冲主机 |  | 4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本； 支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 软件功能 防区：1个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 硬件接口 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入 报警输出：3路开关量输出（1路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 显示方式 显示屏：液晶显示屏 常规参数 外壳材质：ABS工程塑料 重量：2.2kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ 尺寸(宽x高x深)：380mm高×255mm宽×110mm深 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 周界报警室外工控箱 |  | · 设备材质：冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚 1.0mm±0.15mm； · 尺寸（高宽深）：含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*200mm；不含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*180mm； · 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； · 空气开关：额定电压(V) ：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz)：50/60HZ 数量：1个 （2P） · 防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压） 最大放电电流：20KA 响应时间：＜ 25ns 数量：1个（2P） · 导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3个（5孔） · 高压接线模块：进线范围/10-35平方；出线范围/2.5-16平方； 适用电流/100A ；导件材质/黄铜镀锡； 端口数量/1进2出； 数量：2个 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 避雷器（含支架） |  | 避雷器 | 个 | 11 |  |  |  |
| 5 | 室外声光报警器（含支架，电源） |  | 电子围栏专用， 请不要用于其他系统。 声光报警器（带转动）/声压≥108分贝/电流≤250毫安/（含电源和支架） | 个 | 11 |  |  |  |
| 6 | 四/六线通用中间杆850 |  | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 根 | 176 |  |  |  |
| 7 | 四线中间杆附件包850 |  | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 包 | 176 |  |  |  |
| 8 | 四线承力杆附件包850 |  | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 包 | 22 |  |  |  |
| 9 | 四线终端杆附件包850 |  | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 包 | 49 |  |  |  |
| 10 | 四线承力/终端通用杆850 |  | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 根 | 71 |  |  |  |
| 11 | 20#合金线400米/盘 |  | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，400m一盘 | 盘 | 11 |  |  |  |
| 12 | 20#合金线100米/盘 |  | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，100m一盘。 | 盘 | 1 |  |  |  |
| 13 | 高压绝缘导线100m/盘 |  | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 盘 | 6 |  |  |  |
| 14 | 脉冲围栏警示牌 |  | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 块 | 110 |  |  |  |
| 15 | 接地桩 |  | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 | 根 | 17 |  |  |  |
| 16 | 5米10mm²接地线 |  | 用于连接避雷器和接地桩，长为5米，10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根 | 根 | 17 |  |  |  |
| 17 | 扩展模块 |  | 【技术参数】 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：140*134*33mm 【产品功能】 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 混合报警主机 |  | 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路） 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路 4、日志容量：5000条 5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN接口*1，4G模块接口*1 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：351.4*261.4*92.3mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持9个报警键盘接入 4、报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 8、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 9、子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 10、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 11、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 12、视频联动：支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP和发送邮件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 键盘及其他 |  | 【技术参数】 1、设备类型：混合报警主机专用控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C 12、工作湿度：10% 至 90% 13、产品尺寸：150mm(长)*115mm(宽)*27mm(高) 【产品功能】 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | PVC阻燃穿线管 |  | Ø25 PVC穿线管 | 米 | 1450 |  |  |  |
| 21 | 室外铠装光纤 |  | 8芯室外铠装单模光纤 | 米 | 1500 |  |  |  |
| 22 | 室外光纤盒 |  | 4芯光纤盒 | 个 | 9 |  |  |  |
| 23 | 机架式光纤盒 |  | 24芯机架式光纤盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 光纤跳线 |  | SC 接口单模光纤 3米 | 条 | 60 |  |  |  |
| 25 | 耦合器 |  | SC | 个 | 64 |  |  |  |
| 26 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接及测试 | 点 | 32 |  |  |  |
| 27 | 电源线 |  | 国标RVV 2*2.5 | 米 | 1600 |  |  |  |
| 28 | KBG穿线管 |  | Ø25镀锌穿线管；直通； | 米 | 200 |  |  |  |
| 29 | PP阻燃波纹管 |  | Ø25 PP阻燃波纹管 耐酸碱，耐腐蚀，耐老化 | 包 | 5 |  |  |  |
| 30 | 核心交换机 |  | 三层网管交换机，交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持静态路由、聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持虚拟化堆叠（需使用万兆光模块），支持小贝APP和云平台统一管理 | 台 | 1 |  |  | 管家楼水厂已有核心交换机，但接口剩余数量不满足扩建要求， 增加一台接入交换机 |
| 31 | 光纤收发器 |  | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 6 |  |  |  |
| 32 | 光纤收发器机架 |  | 插槽数：16槽 电源输入：AC100～260V，50～60HZ 直流输出：DC5V 纹波：≤50mv 噪音：≤50mv 电源保护：过压保护，过流保护，短路保护 工作温度：0～50℃ 储存温度：-20℃～70℃ 相对湿度：5%～95% 外型尺寸： 490*245*93mm（长×宽×高） | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 辅材 |  | 设备安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 综合布线施工、设备安装调试费 |  | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 周界摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界网络摄像机 |  | 7T轻智能筒型摄像机 F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8~4 mm：水平视场角：110.0°~70.7°，垂直视场角：59.3°~39.2°，对角视场角：130.6°~81.8° 4~6 mm：水平视场角：92.9°~56.1°，垂直视场角：46.4°~30.2°，对角视场角：112.7°~65.8° 6~9 mm：水平视场角：57.4°~36.3°，垂直视场角：30.4°~19.8°，对角视场角：67.4°~42.2° 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 产品尺寸：180.3 × 99.2 × 94 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：750 g 带包装重量：1080 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.49 A~0.36 A，最大功耗：20.6 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 | 台 | 24 | 0 | 0 | 此项由甲方集采，乙方安装 |
| 1 | 硬盘 |  | 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：10TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 台 | 6 |  |  | 1、水厂现有录像机路数已满足扩展要求，无需在增加 2、64路 摄像头保存90天，需要197T，开启smart265需要131TB;现有10T*4;6T*6;在增加10T*6；共计136TB |
| 2 | 壁装监控立杆 |  | L型壁装监控立杆 ；双枪支架 | 套 | 13 |  |  |  |
| 3 | 室外防水箱 |  | 漏电保护器*3；插牌；开关电源；防雷器；· 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 非屏蔽网线 |  | 国标 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 9 |  |  |  |
| 5 | 8口POE接入交换机 |  | 8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率120W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 4口POE交换机 |  | 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 光纤收发器 |  | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 5 |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 设备安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 综合布线施工、设备安装调试费 |  | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 园区监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | 最大图像尺寸：2560 × 1440 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域 事件 报警触发：移动侦测（支持人形/车形侦测），异常 Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测（支持人形、车形检测） 音频 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率：64 Kbps（G.711ulaw/G.711alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3） 音频采样率：8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤：支持 网络传输 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，HTTPS，IPv6，IPv4 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 用户管理：最多32个用户 可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 客户端：iVMS-4200 浏览器：使用本地服务预览：Chrome 91+，Firefox 88+，Edge 91+ 图像 图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 摄像机 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 快门：1 s~1/100,000 s 宽动态：120 dB 镜头 镜头尺寸接口：M16 光圈类型：固定光圈 最大光圈数：F1.0 景深范围：2.8 mm：2.4 m~∞ 4 mm：3.1 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞ 8 mm：8.8 m~135 m 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：47° 补光 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 认证 防护：IP67 一般规格 联动方式：上传FTP，上传中心，邮件，抓图，声音报警 通用功能：心跳，密码保护，水印技术，像素计算器，视频遮盖 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 *DWD型号不支持PoE 电流及功耗：3T47SWD型号： DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5 W 3T47SDWD型号： DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：540 g 带包装重量：670 g | 台 | 6 | 0 | 0 | 此项由甲方集采，乙方安装，存储和周界公用一台，超出部分借用现有NVR |
| 2 | 落地监控立杆 |  | 3.5米监控立杆 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 监控立杆预埋件 |  | 立杆预埋件，27*26*60cm ；螺丝：14mm；对角：205 240 260 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 室外防水箱 |  | 漏电保护器*3；插牌；开关电源；防雷器；· 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 室外铠装光纤 |  | 8芯室外铠装单模光纤 | 米 | 150 |  |  |  |
| 6 | 电源线 |  | 国标RVV 2*2.5 | 米 | 150 |  |  |  |
| 7 | 8口POE接入交换机 |  | 8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率120W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 光纤收发器 |  | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 1 |  |  |  |
| 9 | PVC阻燃穿线管 |  | Ø25 PVC穿线管 | 米 | 150 |  |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 设备安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 综合布线施工、设备安装调试费 |  | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 红石崖水厂电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 一 | 四线脉冲电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络版四线双防脉冲主机 |  | 4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本； 支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 内置两路独立高压电路，实现真正意义上的双防区，控制中心对该脉冲主机的回控可以精确到单个防区实现分别独立控制； 软件功能 防区：2个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 硬件接口 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入 报警输出：4路开关量输出（2路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 显示方式 显示屏：4.3寸液晶显示屏 常规参数 外壳材质：ABS工程塑料 重量：2.79kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ 尺寸(宽x高x深)：380mm高×255mm宽×110mm深 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 网络版四线单防脉冲主机 |  | 4.3英寸的液晶显示操作屏，可显示每个防区的工作电压，带有4个功能按键可进行布防、撤防、电压调节等操作； 支持防区电压无级调控（最小颗粒度0.1Kv），电压值调控范围(0.9Kv-6.5Kv)； 支持防区报警图标显示,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示； 内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 同时支持继电器干接点、RS485接口、RJ45（TCP/IP）三种通信接口，实现跟中心报警主机的通信； 内置十进制拨码模块，地址支持0~99，当采用RS485通信方式时，相较传统二进制拨码更加的准确、高效； 支持一路第三防区扩展，该功能可以支持脉冲主机外接一路探测器，在综合技防场景中可以节省施工成本，提高布线效率； 支持输出一路DC12V 1A供电，给就近其他探测器提供供电，节省综合施工成本； 支持防区报警（短路、断路、触网）、防拆报警、系统故障报警等多种报警方式； 软件功能 防区：1个 配置方式：本地配置 异常状态监测：支持 硬件接口 电池接口：支持1路DC12V 1A蓄电池接入 报警输出：3路开关量输出（1路为防区报警输出，1路为外部开关量报警输出，1路主机掉电报警输出） 网络接口：1个RJ45接口 （10/100M） 报警输入：支持1组报警输入NO/NC 数字按键：支持 电气性能 功耗：30W Max 电源：脉冲主机：DC15V±10%，2A，30W Max 适配器：输入 AC100~240V，1.5A Max，50/60Hz 输出 DC15V，4A Max 有线连接：支持 显示方式 显示屏：液晶显示屏 常规参数 外壳材质：ABS工程塑料 重量：2.2kg ±0.05kg 安装方式：壁挂 工作温度：﹣30°C -- +55°C，±10% 工作湿度：10％ - 90％ 尺寸(宽x高x深)：380mm高×255mm宽×110mm深 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 周界报警室外工控箱 |  | · 设备材质：冷轧钢板、镀锌喷塑 ，壁厚 1.0mm±0.15mm； · 尺寸（高宽深）：含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*200mm；不含帽沿（高*宽*深）：600mm*400mm*180mm； · 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； · 空气开关：额定电压(V) ：230/400 AC 额定电流(A)：16A 额定频率(Hz)：50/60HZ 数量：1个 （2P） · 防浪涌/雷击保护器：额定电压：230V（相电压） 最大放电电流：20KA 响应时间：＜ 25ns 数量：1个（2P） · 导轨式插座：额定电压：250V 额定电流：10A 数量：3个（5孔） · 高压接线模块：进线范围/10-35平方；出线范围/2.5-16平方； 适用电流/100A ；导件材质/黄铜镀锡； 端口数量/1进2出； 数量：2个 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 避雷器（含支架） |  | 避雷器 | 个 | 10 |  |  |  |
| 5 | 室外声光报警器（含支架，电源） |  | 电子围栏专用， 请不要用于其他系统。 声光报警器（带转动）/声压≥108分贝/电流≤250毫安/（含电源和支架） | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 四/六线通用中间杆850 |  | 4/6线通用中间杆； 材质：软性玻璃纤维；6线，口径10mm，杆长850mm | 根 | 160 |  |  |  |
| 7 | 四线中间杆附件包850 |  | 4线中间杆附件包； 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个 | 包 | 160 |  |  |  |
| 8 | 四线承力杆附件包850 |  | 4线承力杆经济型杆附件包； 含4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌） | 包 | 20 |  |  |  |
| 9 | 四线终端杆附件包850 |  | 4线终端杆经济型附件包；含终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个 | 包 | 38 |  |  |  |
| 10 | 四线承力/终端通用杆850 |  | 4线经济型通用杆850； 经济型通用终端、承力杆； 4线终端杆，直径32mm,2.0mm 厚，高度：850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 根 | 58 |  |  |  |
| 11 | 20#合金线400米/盘 |  | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，400m一盘 | 盘 | 12 |  |  |  |
| 12 | 20#合金线100米/盘 |  | 20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股，每100米2欧姆阻值，100m一盘。 | 盘 | 3 |  |  |  |
| 13 | 高压绝缘导线100m/盘 |  | 高压绝缘导线；合金线为内芯/高压绝缘层抗脉冲电压>20KV/考虑现场可能有出入口、或围墙不连续处，100米/盘 | 盘 | 6 |  |  |  |
| 14 | 脉冲围栏警示牌 |  | 警示牌；尺寸：100*200MM/采用稀土发光材料制造/在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示/每10米挂一块 | 块 | 100 |  |  |  |
| 15 | 接地桩 |  | 电子围栏接地桩； 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地；角钢，厚度2mm，长1.5米 | 根 | 15 |  |  |  |
| 16 | 5米10mm²接地线 |  | 用于连接避雷器和接地桩，长为5米，10mm²的铜导线，每根接地桩配置一根 | 根 | 15 |  |  |  |
| 17 | 扩展模块 |  | 【技术参数】 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：140*134*33mm 【产品功能】 1、声光报警：提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 2、模式切换：支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 3、内置水平仪：可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 混合报警主机 |  | 【技术参数】 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：支持通过网络和RS485方式接入电子围栏、张力围栏（其中RS485扩展上限为64路，网络扩展上限为256路） 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至64路 4、日志容量：5000条 5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN接口*1，4G模块接口*1 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤25W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：351.4*261.4*92.3mm（长*宽*厚） 【功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持9个报警键盘接入 4、报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 8、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 9、子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 10、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 11、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 12、视频联动：支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP和发送邮件 | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 键盘及其他 |  | 【技术参数】 1、设备类型：混合报警主机专用控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C 12、工作湿度：10% 至 90% 13、产品尺寸：150mm(长)*115mm(宽)*27mm(高) 【产品功能】 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 3、报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 4、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 5、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 6、防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 7、配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | PVC阻燃穿线管 |  | Ø25 PVC穿线管 | 米 | 1450 |  |  |  |
| 21 | 室外铠装光纤 |  | 8芯室外铠装单模光纤 | 米 | 1500 |  |  |  |
| 22 | 室外光纤盒 |  | 4芯光纤盒 | 个 | 10 |  |  |  |
| 23 | 机架式光纤盒 |  | 24芯机架式光纤盒 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 光纤跳线 |  | SC 接口单模光纤 3米 | 条 | 20 |  |  |  |
| 25 | 耦合器 |  | SC | 个 | 64 |  |  |  |
| 26 | 光纤熔接 |  | 光纤熔接及测试 | 点 | 64 |  |  |  |
| 27 | 电源线 |  | 国标RVV 2*2.5 | 米 | 1600 |  |  |  |
| 28 | KBG穿线管 |  | Ø25镀锌穿线管；直通； | 米 | 200 |  |  |  |
| 29 | PP阻燃波纹管 |  | Ø25 PP阻燃波纹管 耐酸碱，耐腐蚀，耐老化 | 包 | 5 |  |  |  |
| 30 | 光纤收发器 |  | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 11 |  |  |  |
| 31 | 光纤收发器机架 |  | 插槽数：16槽 电源输入：AC100～260V，50～60HZ 直流输出：DC5V 纹波：≤50mv 噪音：≤50mv 电源保护：过压保护，过流保护，短路保护 工作温度：0～50℃ 储存温度：-20℃～70℃ 相对湿度：5%～95% 外型尺寸： 490*245*93mm（长×宽×高） | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 辅材 |  | 设备安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 综合布线施工、设备安装调试费 |  | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 周界摄像头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周界网络摄像机 |  | 7T轻智能筒型摄像机 F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8~4 mm：水平视场角：110.0°~70.7°，垂直视场角：59.3°~39.2°，对角视场角：130.6°~81.8° 4~6 mm：水平视场角：92.9°~56.1°，垂直视场角：46.4°~30.2°，对角视场角：112.7°~65.8° 6~9 mm：水平视场角：57.4°~36.3°，垂直视场角：30.4°~19.8°，对角视场角：67.4°~42.2° 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 产品尺寸：180.3 × 99.2 × 94 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：750 g 带包装重量：1080 g 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.49 A~0.36 A，最大功耗：20.6 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 | 台 | 31 | 0 | 0 | 此项由甲方集采，乙方安装 |
| 2 | 硬盘 |  | 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：10TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 台 | 6 |  |  | 40路监控保存90天，需要123T，开启smart265需要82TB；现有10T*3，需要新增52TB，可使用10T*6；共计90TB |
| 3 | 管理服务器 |  | 标准机架式2U服务器,CPU≥16核,内存≥32G，硬盘大于等于4T，4个干兆电口，2个万兆光口(含多模光模块)，集成IPMI管理模块，前置12个3.5”热插拔SAS/SATA盘位，冗余电源 | 台 | 1 |  |  | 用于运行智慧安防平台和原有的IVMS4200平台 |
| 4 | 壁装监控立杆 |  | L型壁装监控立杆 ；双枪支架 | 套 | 17 |  |  |  |
| 5 | 室外防水箱 |  | 漏电保护器*3；插牌；开关电源；防雷器；· 工控配置：2P 16A空开 1个；2P 20kA 防浪涌(防雷)模块 1个；5孔导轨式插座 3个；高压接线端子 2个；接地铜排 1个； · 基础配置：十字铜芯一字锁，内置两条工业导轨（280mm/80mm）,一块多孔工业挂板（360mm*160mm），一条接地铜排； · 防水等级：IP65 · 支持壁挂、抱箍、落地等三种安装方式； | 套 | 7 |  |  |  |
| 6 | 非屏蔽网线 |  | 国标 超五类非屏蔽网线 | 箱 | 11 |  |  |  |
| 7 | 8口POE接入交换机 |  | 8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率120W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理 | 台 | 5 |  |  |  |
| 8 | 4口POE交换机 |  | 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 光纤收发器 |  | 光纤端口 1个1.25Gbps SC光纤接口 传输介质 网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 1000M 光波长 A端：TX1310/RX1550nm B端：RX1550nm/TX1310 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 传输距离 20 KM 背板带宽 4Gbps 包转发率 2.98Mpps 输入电压 DC5V/2A 功耗 满载＜5W 工作温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -15℃ ~ +35℃ 工作湿度 5%-95%（无凝结） 散热方式 无风扇 外形尺寸 (长x深x高） 94mm×71mm×26mm 安装方式 桌面式/壁挂式 认证 CE, FCC, ROHS | 对 | 7 |  |  |  |
| 10 | 辅材 |  | 设备安装辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 综合布线施工、设备安装调试费 |  | 综合布线施工、设备安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 智慧安防平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 规格、功能描述 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 合计（元） |
| 1 | 基础信息管理 | 1、系统基础配置：支持系统初始化配置与账号安全策略：密码有效期、到期提醒等策略 2、组织与权限管理： （1）组织架构列表：组织上级、组织名称、唯一标识码、组织类型，以及组织的增删改查；部门信息：部门列表、部门信息的增删改查、导出功能 （2）支持人员信息维护、状态管理与统一纳管：用户所属角色、用户名、所属组织、用户类型、在线状态、用户状态、密码有效期、用户有效期；人员列表以及对应的增删改查导入、导出功能 （3）支持角色定义及权限分配：配置角色名称、角色等级、角色描述、角色的菜单权限、部门权限、逻辑组织权限、基础组织权限和资源操作权限 3、资源管理：支持多平台、多系统资源的级联接入与统一管理：包括大华、海康威视厂商的报警设备、门禁设备、摄像头设备、停车闸设备的SDK对接与管理 4、数据与空间配置：首页，驾驶舱：支持运维情况、资产状态和报警信息的综合展示；支持运维相关数据的统计分析；支持智能告警按类型、区域、时段统计分析；停车数据统计分析 5、安防基础配置：支持报警类型新增、设定报警等级 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 设备运维管理 | 1、运行监控：支持设备运行状态监控，设备实时报警监控 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 电子围栏管理 | 1、设备管理：设备组织检索；报警设备新增、删除、导入、导出；报警通道管理； 2、防区配置：报警主机的防区设置 3、策略管理：报警权限：设置报警的权限等级；报警策略管理：报警规则、报警通知规则 4、预案管理：触发报警，支持选择报警类型，出发报警，支持选择组织和选择设备及通道；支持不同报警场景下的预案配置，支持联动实时预览、联动录像、触发抓图、门禁四种联动动作 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 监控视频管理 | 1、资源管理：支持视频设备与通道资源的统一接入与管理；是否属于防区及哪个防区 2、基础监控： （1）支持实时视频预览、多画面监控与快速定位 （2）支持云台转动、变倍、预置位与巡航控制 （3）支持配置视频上墙，及时上墙和计划上墙 3、录像管理：支持按时间、通道、事件条件进行录像回放 4、智能分析： （1）基于视频分析识别跑冒滴漏等设备运行异常 （2）基于视频分析识别周界、限制区域人员入侵行为 （3）基于视频分析识别人员违规作业与不规范行为 （4）基于视频分析实现烟雾与明火的早期识别 5、主动报警： （1）根据【智能分析】功能的结果自动生成标准化告警事件以及防区报警 （2）支持弹窗、声音、大屏、录像抓拍等联动处置 （3）支持告警事件自动关联录像与抓拍形成证据包 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 门禁管理 | 1、设备管理：支持门禁设备的统一接入与管理：设备组织检索；门禁设备新增、删除、导入、导出、移动，按照本级子节点、设备显示，支持设备名称，设备编号，ip检索；通道列表及通道信息编辑，支持通道名称，通道编号，设备名称进行检索； 2、人员管理：支持人员与门禁凭证的关联管理；人员管理：人员基本信息、证件号码、手机号、所属部门、人员状态、权限有效期、生物特征、卡片；新增人员：人员姓名、所属部门、人员编号、证件类型、证件号码、性别、出生日期、人员身份、年龄、手机号、证件地址、民族、邮箱、国家地区、头像、生物特征、卡片、掌静脉信息人员信息的增删改查、导入、导出功能；卡片管理：卡号、卡介质、有效刷卡次数、持卡人、联系电话、所属部门、有效期、主附卡、卡状态、卡片的增删改查、导出功能 3、权限管理：门组配置：门组、所属组织、门禁通道数量、备注、操作，门禁通道、所属组织、操作；新增门组：门组名称、所属组织、备注、选择门禁通道；支持人员门禁权限的配置：部门、照片、姓名、人员编号、人员状态、持卡数量、生物特征、配置状态；授权配置：指定人员选择门禁通道权限、门组权限 4、事件管理：支持人员通行记录和门禁事件查询：门禁记录：门禁通道列表；时间、姓名、人员编号、卡号、部门、门禁通道、开门类型、开门结果、时间类型、失败原因 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 停车管理 | 1、车辆管理：支持车辆档案信息的集中管理，车辆档案列表：车牌号、识别情况、车牌颜色、车辆颜色、车主姓名、所属部门；车辆信息的增删改查、导入、导出功能 2、停车资源管理：停车场管理：场区名称、场区编号、所属组织、地址、电话号码、总车位数、当前剩余车位数；车位资源管理：车位不足预警 3、出入口管理：支持车辆出入口与道闸设备管理：序号、编码、设备名称、设备类型、所属组织、在线状态；设备列表展示与设备的增删改查、导出等功能 4、记录统计：支持车辆进出记录查询展示 |  | 套 | 1 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人不得调整设备清单中设备规格、数量，否则作废标处理。

8.合作商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 注册资金（万元） |  |
| 注册地址 |  | 注册时间 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 收入（万元） |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |
| 公司性质 |  |  |  |
| 经营方式 |  |  |  |
| 资质 |  |  |  |

9.近三年内在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的声明

一、我方在参加（项目名称）投标活动前三年内,在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产 停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人     、组织机构代码证或统一社会信用 代码__ ；②法定代表人     、身份证号码      ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

投标人名称：                                      (盖单位章)

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        (签字或盖章)

日期：        年     月     日

10.投标承诺书

致      (采购人)     ：

我公司参加            (项目名称)      投标， 现就有关事项向招标人郑重承诺如 下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、企业业绩等材料均真实无任何虚假。若 在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内(一般 为 5 个工作日)，向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供

的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程 及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格，并接受按照有关  规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章， 而被限制投标且在有效期内的市场行为。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

( 1 )被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日 止，不满二年的；

( 2 )被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部 门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交  截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假 的法律责任。

- 我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

- 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7．我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8.                 （其他补充说明）。

特此承诺！

投标人名称：                           (盖单位章)

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            (签字或盖章)

日期：        年     月     日

## 11.投标人资格声明函

致 (招标人）:

我公司愿意针对                （招标项目名称）  项目进行投标。投标文件中所有 关于投标人资格、业绩等的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司将承担由此而产生的一切后果。

我公司承诺没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，最近三年内没有发 生骗取中标、严重违约等不良行为。

特此声明！

投标人名称：                           (盖单位章)

日期：        年     月     日

12.投标业绩情况表

（1）同类项目业绩汇总表

| 序号 | 设备名 称/规 格型号 | 数量及 单位 | 买方 名称 | 项目 名称 | 合同 价格 | 合同签 订时间 | 供货期 | 合同 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、2023年5月1日至2026年4月30日签订的金额≥10万元人民币以上的

2、合同状态请填写“已完成”或“正在实施”。

（2）同类项目情况表

序号：

| 同类业绩要求的设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 验收日期或业主证明中的项目 正式运行日期 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。表格可根据项目信息需要细化。

2.在本表后附相关证明材料，2023年5月1日至2026年4月30日签订的金额≥10万元人民币以上的合同。

投标人应在本表后提供类似项目（同类项目）业绩相关证明材料。合同页数过多可附 封面页、合同范围页、签字盖章页等关键页。未按要求附证明材料的，该项业绩不予认  定。

- 13.商务偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件（除第六章供货要求 外）的全部要求。

注：

1、投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。投标文件对招标文件未提  出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小， 均应按招标文件格式要求统一汇总说明，并标注：“正偏差”或“负偏差”。如无偏差， 应标注：“无”。

2、对于投标人提出的上述差异，如存在重大偏离，导致招标人无法接受，则有可能 导致其投标被否决。

投标人：                (盖单位章)

年    月

- 14.方案深化设计

15.质量保证措施

16.技术服务措施

17.售后服务措施

18.技术偏差表

| 序号 | 招标文件 章节及条款号/简要内容 | 投标文件 章节及条款号/简要内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … … |  |  |  |

投标人保证：除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件 的全部要求。

注：

1、投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。投标文件对招标文件未提  出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小， 均应按招标文件格式要求统一汇总说明，并标注：“正偏差”或“负偏差”。如无偏差， 应标注：“无”。

## 2、对于投标人提出的上述差异，有可能 导致其投标被否决。

- 19.其他应提供的证明资料

- 营业执照副本复印件；

- 缴纳税收证明资料（近一个月）完税证明或增值税申报表；

- 上年度纳税信用等级B级（含）以上，新注册企业M级；

- 缴纳社会保险证明资料（近一个月）；

- 近三年无重大违法记录证明